達德能源集團

生態環境監測摘要
（114年第4季）

一、本集團環境監測計畫項目及執行監測單位
1.本摘要之風場
	開發計畫
	風場名稱

	彰濱工業區設置風力發電機開發計畫
	彰濱工業區風場

	雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫
	可威風場


備註：彰濱工業區設置風力發電機開發計畫所有風機均進入營運階段，故進行營運監測，監測計畫項目有環境生態調查。
2.監測計畫項目及委託執行監測單位
	風場
	監測計畫項目
	委託執行監測單位

	彰濱工業區風場
	環境生態
	山海野生生物生態顧問
有限公司

	可威風場
	環境生態
	弘益生態有限公司


3.本季監測項目與日期
	風場
	監測項目
	監測日期

	彰濱工業區風場
	鳥類圓圈調查
	114年10月6日
114年11月7日
114年12月12日

	
	繁殖鳥類間隔50公尺穿越線調查
	114年10月6日
114年11月7日
114年12月12日

	
	蝙蝠超音波調查
	114年10月6日
114年11月7日
114年12月12日

	可威風場
	穿越線調查
	114年10月1~4日
114年11月3~6日
114年12月1~4日

	
	蝙蝠調查
	114年10月1~4日


二、相關鳥、蝙蝠及植物生態調查方法與範圍

1.鳥類生態調查方法

（1）彰濱工業區風場：

A. 圓圈法：依據空照圖判釋，於不同植被類型各選擇定點，每次調查均進行三次重複。調查時段白天於日出後三小時內完成，夜間則於7~9點完成。調查人員手持GPS定位，並在一地點停留6分鐘，記錄半徑100公尺內目視及聽到的鳥種、數量、相距距離等資料；若鳥種出現在100公尺之外僅記錄種類與數量。主要以目視並使用10×25雙筒望遠鏡輔助觀察，並輔以鳥類之鳴唱聲進行種類辨識。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記錄。以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥。夜間觀察時以大型探照燈輔以鳥類鳴聲進行觀察記錄。

B. 繁殖鳥穿越線法：依不同階段於設定範圍內劃設50公尺間隔穿越線，調查時沿穿越線行進，行進速率約為時速1.5~2.5公里。若遇小燕鷗、燕鴴、東方環頸鴴、小雲雀等草地裸地繁殖巢，則以GPS記錄位置及相關資訊。
名錄製作及物種屬性判別：所記錄之鳥種依據A.中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之「2017年台灣鳥類名錄」（2017）、B.行政院農業委員會於108年1月9日農林務字第1071702243A號公告之「保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。鳥類生態同功群主要係採用林明志（1994）之定義，並參考尤少彬（2005）、池文傑（2000）、戴漢章（2009）研究。

（2）可威風場：
A. 穿越線調查法：主要沿既成道路或小徑以步行配合望遠鏡進行調查；穿越線調查將經過每一座風機中心並將名錄區分為衝擊區（0~100 m）及對照區（100~500 m）。穿越線法調查記錄所目擊的鳥種及數量，密林草叢間活動鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。每次調查資料應有三重複，取其數量最高為主要分析對象。
B. 鳥類VP調查：主要是採定點調查法，於陸上風力發電機位置設立觀測點位，配合望遠鏡進行調查，並以每15秒為間隔，記錄影響範圍內飛行中鳥類之飛行高度及時間，持續觀測至觀察之鳥類離開可視範圍或停下。其中飛行高度記錄以分級表示，分為0~33 m、33~150 m及>150 m。調查時間為白天，每次進行共12小時之調查。
每次調查應至少有2名調查員，1名進行觀察作業，另1名記錄數據，將調查結果記錄於既定之調查表單中。調查期間內應記錄現場棲地情況及變化，如魚塭排水、周遭土地開發等。
2.蝙蝠生態調查方法
（1）彰濱工業區風場：
針對空中活動的蝙蝠類，調查人員於傍晚約pm 5:00開始至入夜，觀察調查範圍內是否有蝙蝠飛行活動，若發現飛翔的蝙蝠，則藉由體型大小、飛行方式，再配合蝙蝠偵測器（Anabat SD1 system）偵測到頻率範圍辨識種類及判斷數量。
（2）可威風場：
蝙蝠調查使用超音波偵測器於蝙蝠活動高峰（入夜三小時內）於B01、B02及B03風機及其周邊500 m內進行穿越線及定點調查，穿越線調查將經過每一座風機中心，蝙蝠名錄的隻數統計同鳥類。此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波，將錄音檔攜回後以電腦軟體分析聲音特徵輔助判釋物種。每次調查資料應有三重複，取其數量最高為主要分析對象。
調查時須避免強風（>15 kph）、降雨、低溫（氣溫需高於6°C）等天氣。

蝙蝠鑑定主要參考「臺灣蝙蝠圖鑑」（鄭等，2010）作為鑑定依據。
3.各風場生態調查範圍
	[image: image1.jpg]_500m

L T

ge 'y

AN Y






	圖1  彰濱工業區風場第42、47及67號風機_圓圈調查法

	[image: image2.jpg]




	圖2  彰濱工業區風場第42、47及67號風機_繁殖鳥穿越線調查法


	[image: image3.jpg][E 1
A E
[ &=2&0~1002R)
#5R&@(100~500AR)
BERR

1,000
Meters|






	圖3  可威風場_鳥類生態調查


三、本集團開發計畫環境監測結果摘要表

	風場名稱
	附表

	彰濱工業區風場
	附表A

	可威風場
	附表B


四、異常情形

114年1~3月監測結果並未發現因風機運轉造成陸域動物生態異常之情形發生。
附表A-1　彰濱工業區風場第42及47號風機歷次鳥類監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	施工期間(2017/10)
	22
	33
	362

	施工期間(2017/11)
	22
	38
	324

	施工期間(2017/12)
	20
	33
	282

	施工期間(2018/1)
	21
	35
	336

	施工期間(2018/2)
	23
	39
	286

	施工期間(2018/3)
	24
	39
	454

	施工期間(2018/5)
	20
	29
	581

	施工及營運期間(2018/8)
	20
	29
	509

	施工及營運期間(2018/10)
	21
	41
	432

	施工及營運期間(2018/11)
	23
	42
	460

	營運期間(2018/12)
	22
	41
	390

	營運期間(2019/1)
	21
	34
	288

	營運期間(2019/2)
	21
	37
	417

	營運期間(2019/3)
	21
	33
	468

	營運期間(2019/5)
	22
	30
	464

	營運期間(2019/8)
	19
	28
	382

	營運期間(2019/10)
	20
	34
	329

	營運期間(2019/11)
	22
	34
	351

	營運期間(2019/12)
	21
	33
	328

	營運期間(2020/1)
	19
	30
	204


附表A-1　彰濱工業區風場第42及47號風機歷次鳥類監測結果(續)
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	營運期間(2020/2)
	21
	33
	249

	營運期間(2020/3)
	19
	30
	385

	營運期間(2020/5)
	19
	27
	423

	營運期間(2020/8)
	19
	27
	453

	營運期間(2020/10)
	22
	37
	432

	營運期間(2020/11)
	22
	39
	359

	營運期間(2020/12)
	27
	41
	373

	營運期間(2021/1)
	18
	28
	428

	營運期間(2021/2)
	18
	29
	275

	營運期間(2021/3)
	18
	29
	384

	營運期間(2021/5)
	15
	22
	367


附表A-2　彰濱工業區風場第42及47號風機營運期間暨第67號風機施工期間歷次鳥類監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	2021/8
	18
	25
	430

	2021/10
	17
	27
	478

	2021/11
	20
	31
	449

	2021/12
	22
	32
	484

	2022/1
	20
	33
	332

	2022/2
	24
	36
	288

	2022/3
	21
	37
	440

	2022/5
	22
	37
	373

	2022/8
	19
	29
	267

	2022/10
	18
	34
	571

	2022/11
	16
	28
	284


附表A-3　彰濱工業區風場第42、47及67號風機營運期間歷次鳥類監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	2022/12
	15
	23
	264

	2023/1
	14
	27
	337

	2023/2
	16
	21
	186

	2023/3
	18
	28
	275

	2023/5
	15
	24
	591

	2023/8
	14
	32
	670

	2023/10
	19
	31
	400

	2023/11
	17
	26
	250

	2023/12
	16
	22
	285

	2024/1
	15
	23
	254

	2024/2
	18
	28
	190

	2024/3
	18
	32
	251

	2024/5
	21
	34
	620

	2024/8
	16
	30
	601

	2024/10
	19
	33
	510

	2024/11
	18
	31
	415

	2024/12
	19
	37
	297

	2025/1
	18
	33
	338

	2025/2
	16
	29
	267

	2025/3
	18
	26
	303

	2025/5
	19
	34
	493

	2025/8
	
	27
	407

	2025/9
	
	32
	436

	2025/10
	
	35
	352

	2025/11
	
	36
	311

	2025/12
	
	27
	328


附表A-4　彰濱工業區風場第42及47號風機歷次蝙蝠監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	隻次

	施工期間(2018/8)
	2
	2
	22

	施工期間(2018/10)
	1
	1
	3

	營運期間(2019/3)
	2
	2
	9

	營運期間(2019/5)
	2
	2
	16

	營運期間(2019/8)
	1
	2
	39

	營運期間(2019/10)
	1
	1
	3

	營運期間(2020/3)
	2
	2
	6

	營運期間(2020/5)
	1
	2
	37

	營運期間(2020/8)
	1
	3
	22

	營運期間(2020/10)
	1
	1
	2

	營運期間(2021/3)
	1
	1
	6

	營運期間(2021/5)
	1
	1
	25

	營運期間(2021/8)
	1
	2
	43

	營運期間(2021/10)
	1
	1
	5

	營運期間(2022/3)
	1
	1
	15

	營運期間(2022/5)
	1
	2
	35

	營運期間(2022/8)
	1
	2
	37

	營運期間(2022/10)
	1
	1
	4


附表A-5　彰濱工業區風場第42、47及67號風機營運期間
歷次蝙蝠監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	筆

	2023/3
	1
	1
	20

	2023/5
	1
	2
	33

	2023/8
	1
	3
	36

	2023/10
	1
	1
	5

	2024/3
	2
	2
	15

	2024/5
	1
	3
	30

	2024/8
	1
	2
	29

	2024/10
	1
	2
	8

	2025/3
	1
	1
	9

	2025/5
	2
	4
	33

	2025/8
	1
	3
	15

	2025/10
	1
	1
	3


附表B-1　可威風場施工期間
歷次鳥類穿越線調查法監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	2025/4
	24
	43
	2,462

	2025/5
	28
	45
	2,264

	2025/7
	24
	41
	2,247

	2025/9
	26
	46
	2,546

	2025/10
	28
	48
	2,042

	2025/11
	26
	51
	2,208

	2025/12
	25
	50
	2,051


附表B-2　可威風場施工期間
歷次鳥類VP調查法監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	數量隻次(三重複取最大值)

	2025/4
	8
	11
	237

	2025/5
	12
	18
	274

	2025/7
	11
	17
	362

	2025/9
	11
	18
	297

	2025/10
	9
	13
	358

	2025/11
	6
	11
	122

	2025/12
	9
	15
	101


附表B-3　可威風場施工期間
歷次蝙蝠監測結果
	族群組成

階段
	科
	種
	筆數

	2025/4
	1
	5
	169

	2025/5
	1
	5
	112

	2025/6
	1
	5
	147

	2025/7
	1
	3
	176

	2025/8
	1
	5
	229

	2025/9
	1
	6
	192

	2025/10
	1
	5
	140


PAGE  
-1-

